Test du WLS DAQ de M. Leruste (connection filaire puis en ad Hoc sans routeur)

Date : 7 décembre 2009
Responsable du test : Thomas Baudouin
Dossier de support technique : 843948

- Ce test est effectué sur un PC portable DELL latitude D620 windows XP, avec NI-DAQmx 9.0.2

- Désactiver le pare-feu windows :

Panneau de config >> centre de sécurité

- Sur le portable, je mets la connexion au réseau local (filaire) en mode « obtenir une adresse IP automatiquement » et « obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement ».
En allant dans panneau de configuration >>connections réseau >>connection au réseau local >> propriétés >> protocole internet TCP/IP

- Je désactive le Proxy Server

panneau de config >> options internet >> connections >> paramètres réseau

- Je connecte directement le WLS au PC portable via un câble Ethernet droit (l’ordre des couleurs des fils au niveau des 2 connecteurs est similaire)

- J’appuie pendant une dizaine de seconde sur le bouton reset du WLS. Suite à cela, seules 2 Leds sont allumées : Power en vert, STATUS qui s’allume en orange pendant quelque seconde puis s’éteint.

- J’attend quelques minutes, puis au niveau du PC portable, je vois la chose suivante :

- J’ouvre MAX et je fais une recherche des périphériques en réseau

Le WLS est détecté :

Je coche la case et je clique sur « ajouter le matériel ».

- Je sélectionne ensuite le WLS dans l’arborescence MAX

Dans la partie de gauche, je laisser le temps de charger (quelque seconde), puis je vois la chose suivante :

Je laisse ces valeurs par défaut et notamment « Obtenir l’adresse par : DHCP + Local Link ».
Aucun message d’erreur ou d’avertissement ne s’affiche à ce moment là.

- J’ouvre le panneau de test et je constate que celui-ci marche bien. Je suis capable d’acquérir un signal.

- Au niveau du PC portable je désactive la gestion du réseau par l’utilitaire DELL de manière à utiliser les outils Windows

- Je donne au PC portable une adresse IP fixe (192.168.0.4) pour la carte réseau sans fil

Panneau de config >> connections réseau >> connection réseau sans fil >> propriétés >> protocole internet TCP/IP >> propriétés.
Masque de sous réseau : 255.255.255.0

- Au niveau de MAX, configurer le WLS DAQ en sans fil de la manière suivante :

Au niveau de SSID, J’entre un nom (« WLS_DAQ_WIF » ici). C’est le nom du réseau sans fil qui va être crée par le WLS DAQ.
Je valide en cliquant sur enregistrer.

- Je retourne dans le gestionnaire de réseau sans fil Windows afin de me connecter au réseau « WLS_DAQ_WIFI » que je viens de créer sur le WLS DAQ.
 Panneau de config >> Connections réseau >>  clic droit sur « connection réseau sans fil »: afficher les réseaux sans fils disponibles.

Je retrouve dans la liste le réseau que je viens de créer et je m’y connecte

- Je déconnecte le cable Ethernet

Je vérifie que je suis toujours connecté au réseau sans fil.

panneau de config >> connections réseau >> clic droit sur « connections réseau sans fil » >> afficher les réseaux sans fil disponibles

- Je retourne sous MAX et je fais  « rafraichir »
Je suis alors capable de faire tourner le panneau de test en mode sans-fil.